洽洽食品股份有限公司食品生产加工（华泰工业园区）项目

竣工环境保护验收监测报告表

品格[2019]1203

建设单位：           洽洽食品股份有限公司

编制单位：        安徽品格检测技术有限公司

二〇二〇年一月

建设单位法人代表：陈先保

编制单位法人代表：陈贤甫

项目负责人：李明明

填表人：李明明

| 建设单位： | 洽洽食品股份有限公司（盖章） | 编制单位： | 安徽品格检测技术有限公司（盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 18155106909 | 电话： | 0551-62240082 |
| 传真： | / | 传真： | 0551-62240082 |
| 邮编： | 230000 | 邮编： | 230000 |
| 地址： | 合肥经济技术开发区莲花路与紫云路交口 | 地址： | 合肥市高新区机电产业园网风网络三楼 |

- 表一

| 建设项目名称 | 洽洽食品股份有限公司食品生产加工（华泰工业园区）建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 洽洽食品股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划Ö） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 合肥经济技术开发区莲花路与紫云路交口 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 茶瓜子 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 6000t |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 6000t |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年1月 |  | 开工建设 时间 | 2019年4月 |  |
| 调试时间 | 2019年9月 |  | 验收现场监测时间 | 2019年11月20日~ 11月21日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 合肥市环境保护局经济技术开发区分局 |  | 环评报告表 编制单位 | 安徽银杉环保科技有限公司 |  |
| 环保设施 设计单位 | 上海涤世环保设备有限公司 |  | 环保设施 施工单位 | 上海涤世环保设备有限公司 |  |
| 投资总概算 | 24600万元 | 环保投资总概算 | 935万元 | 比例 | 3.8% |
| 本项目实际总投资 | 850万元 | 实际环保投资 | 80万元 | 比例 | 9.4% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； 2、中华人民共和国国务院令第682号，《建设项目环境保护管理条例》，2017年07月16日； 3、环境保护部国环规环评[2017]4号，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，2017年11月22日； 4、生态环境保护部公告[2018]9号，《建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）》，2018年05月16日； 5、安徽银杉环保科技有限公司《洽洽食品股份有限公司食品生产加工（华泰工业园区）项目》，2017年1月； 6、合肥市环境保护局经济技术开发区分局，环建审（经）字【2017】13 号文，《关于对洽洽食品股份有限公司食品生产加工（华泰工业园区）项目环境影响报告表的批复意见》。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、大气污染物排放 项目风选工序颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。恶臭废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准要求。炒制过程的天燃气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求。天燃气烘干废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）二级标准。 表1-1 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度15m; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 二氧化硫; 550; 2.6; 0.40. 氮氧化物; 240; 0.77; 0.12. 表1-2 恶臭污染物排放标准 污染物; 排放量; 厂界标准值. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度. 臭气浓度; 15; 2000 （无量纲）; 周围外浓度最高点; 20 (无量纲). 表1-3 锅炉大气污染物排放标准 污染物项目; 限值（mg/m3）. 颗粒物; 20. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 2、 废水排放 项目外排废水厂区污水处理站处理后通过市政污水管网进入合肥市经开区污水处理厂，项目废水排放执行合肥经济技术开发区污水处理厂的接管标准。接管标准中未规定的项目执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。 表1-4 废水污染物排放标准 序号; 污染物名称; 标准值（除pH值外均为mg/L）; 标准来源. 1; pH; 6～9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准. 2; 石油类; 100. 3; COD; 330; 合肥经济技术开发区污水处理厂接管标准. 4; BOD5; 160. 5; SS; 200. 6; NH3-N; 20. 7; 动植物油; 30. 3、噪声污染物排放标准 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准； 表1-5 噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）3类标准; 65dB（A）; 55dB（A）. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及2013年修改单中内容。 |
| 总量控制 | COD：8.33t/a，氨氮0.83t/a 项目废水接管进入合肥经济技术开发区污水处理厂进行处理，废水总量计入合肥经济技术开发区污水处理厂总量范围。 |  |  |  |  |

- 表二

- 2.1前言 食品生产加工（华泰工业园区）项目是由洽洽食品股份有限公司投资兴建的食品生产加工项目。洽洽食品股份有限公司租赁合肥华泰集团股份有限公司（现产权已经归属洽洽食品股份有限公司所有）2#东侧、7#、8#、9#、13#、14#、15#、16#、18#标准厂房以及1#、5#、6-1#标准仓库，租赁面积共计69246m2，配置和安装坚果炒货类、薯片、早餐类等专用设备及辅助设施，进行葵花籽、西瓜子、薯片、早餐派、豆类、茶瓜子、花生米、高档坚果等产品的生产。该项目已于2016年4月19日经合肥经济技术开发区经贸发展局合经区经项【2016】38号文件备案。2017 年 1 月，安徽银杉环保科技有限公司编制完成《洽洽食品股份有限公司食品生产加工（华泰工业园区）项目环境影响报告表》。2017 年 1 月 23 日，合肥市环境保护局经济技术开发区分局以环建审（经）字【2017】13 号文《关于对洽洽食品股份有限公司食品生产加工（华泰工业园区）项目环境影响报告表的批复意见》对该项环境影响报告表进行了批复。项目葵花籽、西瓜子、薯片、早餐派、豆类、花生米、高档坚果等产品已建成并于2018年8月11日通过自主验收。本次验收针对环评中茶瓜子建设项目进行验收。 茶瓜子项目于2019年3月开始建设，2019年9月建成。 根据国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、环境保护部国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告的规定和要求，建设单位正式启动自主验收程序。并委托安徽品格检测技术有限公司于2019年11月20、21日对本项目排放的废水、废气、噪声进行了验收监测。在对本项目建设情况及环保制度落实情况进行了检查，在对监测、检查结果进行认真分析和整理的基础上，编制该项目环境保护验收监测报告表。 本次验收监测内容主要包括：（1）废水监测；（2）噪声监测；（3）废气监测；（4）固废检查；（5）环境管理检查。 2.2工程建设内容 项目名称：洽洽食品股份有限公司食品生产加工（华泰工业园区）建设项目竣工环境保护验收 建设规模：年产6000吨茶瓜子 建设单位：洽洽食品股份有限公司 项目性质：新建 投资总额：实际投资总额为850万元。 建设地点：合肥市经济技术开发区莲花路2159号 周边关系：项目位于华泰工业园内，华泰工业园所在地东面为桃花汽车配件有限责任公司；南面为汤口路，隔路美菱股份生产厂房；西面为莲花路，隔路为合肥锻压集团；北面是紫云路，隔路为锦绣社区。 工作制度：本项目全年工作300天，实行两班倒，每班工作时间8小时，全年生产4800小时。 劳动定员：本项目现有员工30人。 表2-1 环评建设内容与实际建设内容对照表 编号; 工程类别; 厂房编号; 生产内容; 工程规模; 实际建设情况. 1; 主体工程; 14#标准厂房; 小而香瓜子制造; 建筑面积为6132m2，共3条生产线，年产小而香瓜子8600t; 新增茶瓜子生产线，位于厂房北侧. 2#标准厂房东侧; 暂时用于小而香瓜子风选，近期规划至14#标准厂房; 建筑面积为2592m2，共2条风选线，年风选香瓜子8600t; 茶瓜子风选与小而香共用风选设备，增加茶瓜子存储。其余同环评. 15#标准厂房; 15#标准厂房为二层建筑，用于豆类产品制造，其中高档坚果（产品包括撞果仁、开心果、蜂蜜黄油巴旦木）生产位于一层北侧，茶瓜子、花生、蚕豆生产线均位于二层; 建筑面积为26847m2，建设豆类系列产品生产线4条，茶瓜子系列产品生产线1条，开心果和蜂蜜黄油巴旦木产品共用1条生产线、1条撞果仁生产线，年产豆类产品25000t，年产茶瓜子产品6000t，年产撞果仁产品750t，年产开心果产品1500t，年产蜂蜜黄油巴旦木产品750t; 茶瓜子生产线搬迁至14#厂房. 2; 辅助工程; 综合办公楼; 租赁合肥华泰集团股有限公司办公楼; 本项目劳动定员1000人，项目不提供食宿。; 已建成，已在第一阶段验收. 3; 储运工程; 2#标准仓库; 暂时用于小而香瓜子风选，近期规划至14#标准厂房; 建筑面积为2592m2，共2条风选线，年风选香瓜子8600t; 增加茶瓜子存储. 4; 公用工程; 供电; 市政电网、配电房; 依托第一阶段. 供气; 市政天然气管网; 年用天然气量247.3万m3; 茶瓜子项目年用天然气12.3万m3. 安徽金源热电有限公司提供; 年用蒸汽量52.80万m3; 茶瓜子项目年用蒸气量为6.75万m3. 给水; 市政供水管网; 年用水量为213473t/a; 本项目年用水量为10470t/a. 排水; 雨污分流，雨水经过雨水管网进入市政雨水管网，本项目生产、生活废水均进入出租方污水处理站进行处理，处理达标后通过市政污水管网进入经开区污水处理厂处理; 年排水量为166588t/a; 8376t/a. 5; 环保工程; 一般固废处理措施; 生产废料、生活垃圾等; 暂存于厂区垃圾房（建筑面积432m2），由物资部门定期回收处理; 与环评一致. 危废处理措施; 废机油、废手套等危废; 存放在危废临时贮存场所（位于厂区东南角，11#标准厂房南侧，建筑面积15m2），委托合肥市吴山固体废物处置有限公司处置; 与环评一致. 噪声处理装置; 减振、隔声等降噪措施; 减振装置等; 与环评一致. 15#标准仓库茶瓜子选料产生粉尘; 1套旋风除尘器+1根15米高排气筒; 依托2#厂房小而香风选设备及废气处理装置. 14#标准厂房小而香西瓜子煮制、蘸汤、冷却、喷香产生的恶臭气体; 2套恶臭气体净化处理系统+2根15米高排气筒; 增加一套茶瓜子恶臭气体净化处理系统+1根15米高排气筒. 15#标准厂房茶瓜子煮制、烘干工序产生的恶臭气体; 1套恶臭气体净化处理系统+1根15米高排气筒; 茶瓜子生产线在14#厂房建设，恶臭气体净化系统未建. 废水治理装置; 依托华泰污水处理站; 位于项目区西南角，污水处理站建筑面积为324m2，日处理能力800t/d; 与环评一致. 项目主要生产设备见表2.2-2 表2-2项目设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 实际 数量; 变更情况. 仓 储; 合力叉车; CPCD20X; 台; 2; 2; 依托一阶段项目. TCM叉车; FD30V5T; 台; 1; 1. TCM叉车; FB15-V(含电瓶); 台; 3; 3. 茶瓜子系列生产线; 茶瓜子制造; /; 台; 1; 0; 原料外购. 称重机; /; 台; 2; 2. 漂烫锅; /; 台; 2; 2. 去皮搅拌锅; /; 台; 2; 2. 蒸煮锅; /; 台; 10; 8; 减少2台，可满足产量要求. 清洗锅; /; 台; 2; 2. 烘干进料输送机; /; 台; 2; 2. 烘干机; /; 台; 1; 1. 风冷式冷却机; /; 台; 2; 3. 盐炒机; /; 台; 1; 4; 由大型号变为小型号. 筛选机; /; 台; 3; 3. 茶瓜子自动包装机; /; 台; 24; 12; 包装机减少可满足产量需求. 项目原辅材料见表2.2-3 表2-3项目原辅材料一览表 序号; 名称; 数量; 茶瓜子项目实际数量. 1; 茶瓜子; 6000t/a; 6000t/a. 2; 食用盐; 1200t/a; 300t/a. 3; 包材; 600t/a; 600t/a. 能源消耗. 1; 水; 10470t/a. 2; 电; 50.25万度/a. 3; 天然气; 12.3万m3. 4; 蒸汽; 0. 2.3主要工艺流程及产污环节 选料 南瓜子 、) 烫漂 去皮 烫漂废水 噪声、废水 烫漂用水 煮制 烘干 食用色素和食用香精 、煮制用水、草本植物 清洗废水、废气 炒制 风冷、人工剔除 自然冷却 粗盐 废粗盐、噪声 天然气 废气 噪声、不合格成品 包装 入库 包装材料 废包装材料 图2-1 茶瓜子工艺流程及产污环节示意图 主要生产工艺流程说明如下： 1、原料：采购符合公司原料检验标准的茶瓜子原料。 2、选料：将符合标准的原料投入选料工序，机器选出瘪籽、半瘪籽、灰尘以及各种杂质，结合手选挑出不符合要求的成品，满足蒸煮用产品质量要求。 3、漂烫去皮：将符合要求的茶瓜子浸入沸水中一定时间，再带水进入食品搅拌机中在一定转速下搅拌，去除表面的黏膜。此生产过程主要产生烫漂废水及噪声。 4、煮制：将选料去皮后的原料，加入添加配料并配制好的汤料水中，进行预煮入味。 5、烘干：对预煮后的茶瓜子通过干燥设备进行热风循环干燥，热源采用天然气，使煮制后瓜子水分快速降到标准范围内。 6、冷却：在冷却线上通过15分钟-20分钟自然冷却。 7、炒制：利用天然气炒锅加热盐对南瓜子进行炒制20分钟，使其水分完全丧失后炒熟。项目每次用盐量为250kg，每锅炒制400kg茶瓜子。每炒制30锅茶瓜子之后更换一次盐。此过程中产生废粗盐。 8、冷却：炒制后的南瓜子在冷却线上进行风冷，使瓜子温度降至35-45℃之间后放置4-5个小时，并人工剔除其中的瓜子壳和盐。该过程会产生一定噪声、固废。 9、包装：筛选后依据定量包装要求计量，封口装箱包装成成品。 南瓜子在烫漂过程中会产生烫漂废水、去皮过程中会产生废水、煮制过程中会产生清洗废水及废气；烘干过程中会产生废气；炒制过程中会产生废粗盐、人工剔除过程会产生不合格产品，包装过程中会产生废包装材料；项目设备在运营过程中会产生噪声。 2.4 项目变动情况 表2-4建设内容变更详情 序号; 名称; 环评时情况; 验收时情况; 是否属于重大变更. 1; 项目建设位置; 茶瓜子生产线、风选和仓储均位于15#厂房; 茶瓜子生产线位于14#厂房北侧、风选依托小而香风选设备，位于2#厂房、仓储位于2#厂房; 否. 2; 异味收集; 烫漂、煮制; 烫漂、煮制、烘干、风冷; 否. 3; 炒制; 1台盐炒机; 4台盐炒机; 否. 项目建设位置是在厂内发生变动，未超出原环评的建设范围，因此不属于重大变动；项目异味收集将烘干和风冷部分纳入收集系统，减少了异味的无组织排放，向环境改善方向发展，不属于重大变动；原环评中计划建设1台盐炒机，由于项目是根据订单生产，在订单量较少时只有一台盐炒机会对能源造成浪费，因此项目用4台小的盐炒机代替一台大的盐炒机以增加生产机动性，减少能源消耗，最大产能不发生变化。 根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。因此，本项目的变动不涉及重大变动。

- 表三

3.1主要污染源、污染物处理和排放 3.1废水 根据工艺过程分析，项目排放的废水主要为烫漂、清洗废水和职工生活产生的生活污水。 本项目采用雨、污分流的排水体制。雨水经雨水管网排入市政雨水管网；生活废水和生产废水经华泰工业园污水处理站处理后达到经开区污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网进入经开区污水处理厂。 表3-1 废水治理措施一览表 序号; 废水类别; 处理设施及去向. 1; 生活废水; 经华泰工业园污水处理站处理后达到经开区污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网进入经开区污水处理厂. 2; 工艺废水. 图3-1 项目污水处理工艺流程图 工艺流程简介： 本项目产生的废水经厂区管网收集后首先自流入格栅渠，经格栅拦截去除悬浮物后自流入调节池，调节水质水量后经泵提升至转鼓过滤机，去除细小悬浮物后自流入组合气浮池，在混凝反应区投加混凝剂和助凝剂充分反应后自流入气浮区，气浮池去除乳化油、悬浮物后出水自流入混凝反应池，在混凝反应池内投加混凝剂和石灰充分反应后自流入初沉池，絮状悬浮物沉淀至泥斗中，上清液自流入中间水池，加酸调节PH值至中性后，污水经泵提升至UASB反应池，在UASB反应池内进行厌氧反应，将有机污染物水解、酸化，并转化为甲烷等，污水经UASB反应池处理后，有机物浓度大幅降低，UASB出水自流入接触氧化池，通过填料中微生物的代谢作用，对水中有机物进行分解。接触氧化池出水自流入二沉池，出水自流入巴氏计量槽，达标排放。 初沉池、UASB池、二沉池中剩余污泥及组合气浮池浮渣排至污泥浓缩池中，经泵抽至污泥脱水机进行脱水，脱水后的污泥定期外运，污泥浓缩池上清液和压滤机滤液回流至调节池中。 3.2废气 本项目的废气主要为煮制、烫漂、烘干过程中产生的异味，炒制过程中产生的天然气燃烧废气，烘干过程中产生的烘干废气和风选过程中产生的颗粒物。 项目恶臭气体经过14#厂房恶臭气体去除装置去除后通过15米高排气筒排放。环评中项目恶臭气体来源于烫漂和煮制过程，为了更好的对异味进行去除，项目收集烘干过程散发的异味、风冷过程散发天燃气燃烧废气通过15米高排气筒直接排放；由于天燃气属于清洁能源，原环评并未对天燃气产排污进行分析，本次验收将天燃气燃烧产生的废气纳入验收检测范围。 风选依托小而香风选设备，经旋风除尘器处理后通过15米高排气筒排放。 表3-2 废水治理措施一览表 序号; 废气类别; 处理设施及去向. 1; 恶臭气体; 1套恶臭气体去除装置+15米高排气筒. 2; 烘干废气. 3; 天燃气燃烧废气; 8m高排气筒直接排放. 4; 风选粉尘; 1套旋风除尘器+15米高排气筒. 3.3噪声 本项目营运期的噪声主要为清洗机、离心机和风机等设备运行噪声，项目设备在室内放置，通过减振，隔声等手段确保厂界噪声达标排放。 3.4固体废物 项目运营期产生的固体废物包括：生活垃圾、风选过程生产废料包括石子、杂质等不合格的瓜子、旋风除尘器收集到的粉尘等、茶瓜子生产过程中产生的不合格的瓜子、香料残渣、废包装袋等，此部分为一般固体废物。各车间机械设备正常运行、检修产生的废机油、废润滑油、带油手套，此部分为危险废物。 （1）一般固体废物 项目一般固体废物在厂区内垃圾中转站暂存，交由环卫部门统一处理。 （2）危险废物 项目带油手套、检修产生的废机油、废润滑油在危废间暂存后交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处置，不外排。 表3-3 项目固体废物处置措施一览表 污染物名称; 污染源; 固废类别; 本项目产生量（t/a）; 收集方式及治理措施. 固废; 检修产生的废机油、废润滑油; 危险废物; 0.005; 在厂区危险废物暂存库暂存后，定期委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处置. 带油手套; 危险废物豁免; 0.005. 生活垃圾; 一般固废; 4.5; 在厂区垃圾中转站暂存，由环卫部门统一清运处理. 风选过程生产废料包括石子、杂质等不合格的瓜子; 54. 茶瓜子生产过程中产生的不合格的瓜子、香料残渣、废包装袋; 34.

- 表四

4、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 4.1建设项目环境影响报告表主要结论 4.1.1 结论 食品生产加工（华泰工业园区）项目是由洽洽食品股份有限公司投资兴建的食品生产加工项目。洽洽食品股份有限公司租赁合肥华泰集团股份有限公司2#东侧、7#、8#、9#、13#、14#、15#、16#、18#标准厂房、1#、5#、6-1#标准仓库，共计约69246m2，配置和安装坚果炒货类、薯片早餐类等专用设备及辅助设施，进行葵花籽、西瓜子、薯片、早餐派、豆类、茶瓜子、花生米、高档坚果等产品的生产。该项目已于2016年4月19日经合肥经济技术开发区经贸发展局合经区经项【2016】38号文件备案。项目总投资约24600万元，其中环保投资935万元，占总投资的3.8%，工业园平面布置图详见附图2。 （1）产业政策及规划符合性 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），本项目不属于鼓励、限制、淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录之列，可以视为允许类。本项目属于食品制造业，且项目地所属的地块属于工业用地。因此，本项目符合经开区的区域规划。 （2）项目所在区域大气污染物二氧化氮、二氧化硫年均浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，PM10与PM2.5年均值略有超标；区域环境噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；地表水派河水质不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体功能要求，主要超标污染物为COD、NH3-N、总磷。 （3）营运期环境影响分析 ①废水：项目营运期废水主要是生产废水、职工生活废水、设备冲洗废水以及地面冲洗废水等，预计排水量为166588t/a。主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等，废水经出租方污水处理站预处理后经市政污水管网进入经开区污水处理厂，主要污染物的排放浓度分别为COD：50mg/L、BOD5：10mg/L、氨氮：5mg/L、SS：10mg/L、动植物油：1mg/L。达标排放，对地表水环境质量影响很小。 ②废气：本项目营运期废气主要为早餐派生产中面粉投加搅拌过程中产生少量的粉尘；香瓜子、多味瓜子、原香瓜子清选工段产生的粉尘；葵瓜子、小而香西瓜子风选工艺中投料、提升、清选、分选、分级、比重、去石、色选工段产生的粉尘；小而香西瓜子比重、拌粉工段中产生的粉尘；小南香瓜子风选工段产生的粉尘；薯片生产和面、拌粉过程中产生的粉尘；花生、蚕豆裹衣工艺中油炸、脱油工段产生的油烟废气，油炸过程中产生的恶臭气体；撞果仁生产中油炸产生的油烟废气；香瓜子煮制、干燥、冷却、喷香、焖香工序产生的恶臭；多味瓜子煮制、沥水、炒制、冷却工序产生的恶臭；小而香西瓜子在煮制、蘸汤、冷却、喷香工序产生的恶臭；茶瓜子在煮制、干燥过程中会产生恶臭等。 （1）粉尘 1）7#标准厂房早餐派生产工序 早餐派在面粉投料生产过程中，将产生一定的粉尘。本项目年使用一级面粉606.72t/a，投料口设置半密闭，且投入的料直接进入液体中，因此粉尘产生量较少，粉尘按0.1%计，粉尘年产生量为0.6t/a，以无组织形式排放。项目车间通过设置排气扇，加强通风后，粉尘对外界环境影响较小，根据预测可知，项目无组织排放的粉尘可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放要求。 2）9#标准厂房香瓜子、多味瓜子生产工序 香瓜子在煮制、干燥、冷却、喷香、焖香工序将挥发出一定的香精气味，多味瓜子在煮制、沥水、炒制、冷却过程中产生一定的香精气味。 建设单位在9#标准车间共设置3套恶臭气体净化处理系统，其中多味瓜子生产线中煮制、沥水、炒制、冷却及北侧2口常压煮锅的煮制区共用一套恶臭气体净化处理系统；南侧煮制区及香瓜子1#生产线（含煮制、干燥、炒制、冷却、喷香、焖香）共用一套恶臭气体净化处理系统；南侧香瓜子2#生产线（含煮制、干燥、炒制、冷却、喷香、焖香）共用一套恶臭气体净化处理系统，恶臭气体经处理后分别通过3根15米高排气筒进行排放，其排放浓度及厂界可以达标（排放标准2000（无量纲），厂界限值标准20（无量纲））。 3）14#标准厂房小而香生产工序 小而香西瓜子在煮制、蘸汤、喷香工序产生的一定香精气味，小而香汤料煮制区及蘸汤区设置1套恶臭气体净化处理系统；生产工序（冷却及喷香）设置1套恶臭气体净化处理系统；恶臭气体净化处理采取填料洗涤塔吸收工艺，经处理后的尾气经15m高排气筒高空排放。废气处理装置工艺说明与上述一致。经处理后恶臭气体排放浓度及厂界可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（排放标准2000（无量纲），厂界限值标准20（无量纲））。 4）香瓜子、多味瓜子、原香瓜子清选工段产生的粉尘 香瓜子、多味瓜子、原香瓜子在生产过程中清选工段会产生一定的粉尘，由于原料已在风选车间内进行风选除去杂质、粉尘，因此，本工段粉尘产生量较小，清选工段产生的粉尘约为原料的0.1%，则粉尘产生量为3.36t/a，项目每台清选机各配套一台旋风除尘器，旋风除尘器配套的风机风量为5000m3/h，则粉尘产生浓度为93.3mg/m3。旋风除尘器除尘效率为90%，则粉尘排放量为0.34t/a，排放浓度为9.33mg/m3，排放速率为0.09kg/h，项目清选工段共设4台清选机，共配套4台旋风除尘器，各除尘器产生的粉尘均经15m高的排气筒高空排放，粉尘能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。 5）5#标准仓库、13#标准厂房葵瓜子风选工序 5#标准仓库西侧葵瓜子风选生产线产生的粉尘以及13#标准厂房东北角葵瓜子风选生产线产生的粉尘。 5#标准仓库西侧内设5条葵瓜子风选生产线，13#标准厂房东北角设2条葵瓜子风选生产线。5#车间粉尘产生浓度为604mg/m3，粉尘采用集气罩进行收集，收集后进入旋风除尘器中进行处理，处理效率90%，处理后，每个排气筒的排放浓度为60.4mg/m3，排放速率1.21kg/h，总排放量为29t/a，分别通过10根15m高排气筒排放，达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。 13#车间粉尘产生量为58.5t/a，其中5台风机风量为6500m3/h，4台风机风量为25000m3/h，共9台，每天工作8小时，可知每个排气筒（共9个排气筒）粉尘产生速率2.71kg/h，其中6500m3/h风量的产生浓度为417mg/m3，25000m3/h风量的产生浓度为108mg/m3。粉尘采用集气罩进行收集，收集后进入旋风除尘器中进行处理，处理效率90%，处理后，排气筒的排放浓度分别为41.7mg/m3和10.8mg/m3，排放速率0.271kg/h，总排放量为5.85t/a，分别通过9根15m高排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 6）2#标准厂房小而香、小南香风选工序（近期规划至14#标准厂房） 小而香风选工艺与葵花籽风选类似，共有2条风选生产线，1条小南香瓜子风选线，该车间粉尘产生量为43.65t/a，产生速率18.18kg/h，产生浓度为242.5mg/m3。粉尘经收集后进入旋风除尘器中进行处理，处理效率90%，处理后，每个排气筒排放浓度为24.25mg/m3，排放速率1.82kg/h，排放量为4.37t/a，分别通过3根15m高排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 7）豆类产品制造产生废气 豆类产品制造产生的废气主要为油炸过程中产生油烟（共设5台油炸机，其中15#标准厂房一层设置1台，15#标准厂房二层设置4台）及恶臭气体，蚕豆、茶瓜子在风选过程中产生的粉尘（共设3台风选设备，其中蚕豆风选设备2台位于5#标准仓库内，茶瓜子风选设备1台位于5#标准仓库内）。 油烟经油烟净化器进行处理，油烟净化设施去除率按85%计算，每台风机风量为15000m3/h，共5台。则油烟排放量为0.216t/a，油烟排放浓度为0.8mg/m3，可以满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2中的允许排放的最高浓度（2.0mg/m3），对环境影响较小。经油烟净化设施处理后的尾气统一再经1套恶臭气体净化处理系统；恶臭气体净化处理采取填料洗涤塔吸收工艺，经处理后的尾气经15m高排气筒高空排放。废气处理装置工艺说明与上述一致。经处理后恶臭气体排放浓度及厂界可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（排放标准2000（无量纲），厂界限值标准20（无量纲））。 茶瓜子生产线位于15#标准厂房二层，茶瓜子生产线在煮制、烘干等过程中会产生恶臭气体，建设单位将对该生产线设置1套恶臭气体净化处理系统，恶臭气体净化处理采取填料洗涤塔吸收工艺，经处理后的尾气经15m高排气筒高空排放。废气处理装置工艺说明与上述一致。经处理后恶臭气体排放浓度及厂界可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（排放标准2000（无量纲），厂界限值标准20（无量纲））。 豆类原料选料工序位于5#标准仓库中部，原料在机器选料过程中产生一定的粉尘，粉尘产生量为11.12/a，产生速率1.54kg/h，产生浓度为77.2mg/m3。粉尘采用集气罩进行收集，收集后进入旋风除尘器中进行处理，处理后粉尘排放浓度为7.72mg/m3，排放速率0.154kg/h，排放量为1.112t/a，通过2根15m高排气筒排放，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 茶瓜子原料选料工序位于5#标准仓库中部，原料在机器选料过程中产生一定的粉尘，粉尘产生量为6.0t/a，产生速率1.67kg/h，产生浓度为83.3mg/m3。粉尘采用集气罩进行收集，收集后进入旋风除尘器中进行处理，经处理后，排放浓度为8.33mg/m3，排放速率0.167kg/h，排放量为0.6t/a，通过1根15m高排气筒排放，达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。 8）薯片制造产生废气 薯片生产中和面、拌粉工段会产生的粉尘，其中和面过程中粉尘产生量为7.38t/a，产生速率2.05kg/h，产生浓度为102.5mg/m3；拌粉过程中产生的粉尘产生量约为0.8t/a，产生速率0.67kg/h，产生浓度为16.67mg/m3。除尘器处理效率为99%，则和面粉尘排放量为0.07t/a，排放浓度为1.02mg/m3，排放速率为0.02kg/h；拌粉工段粉尘排放量为0.008t/a，排放浓度为0.17mg/m3，排放速率为0.007kg/h，粉尘经处理后各经15m高排气筒排放，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 综上可知，本项目营运期废气在采取以上措施后均可以达标排放，对外环境影响较小。 ③固体废物：项目营运期固废主要为人员办公生活垃圾、生产过程中产生的废料及危险废物。整个园区生产垃圾为11658.98t/a，生产垃圾暂存于园区南门南侧垃圾房内，由环卫部门定期送至垃圾中转站，最终进入生活垃圾填埋场处理；危险废物集中收集后作为危废委托合肥市吴山固体废物处置有限公司处理。 综上所述，本项目产生的固体废物均得到了合理的处理或处置，对项目区外环境影响较小。 ④噪声：本项目营运期的噪声主要由炒锅、提升机、分级机、烘烤箱、空压机、风机等设备运行产生的噪声，噪声源强在70～95dB（A）之间。这些产噪设备都在车间内运行，经过车间墙壁的隔声，再加上采取减振措施和距离衰减以及绿化吸噪后，能把噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求，项目营运后将不会对区域声环境造成不良影响。 因此，建设项目噪声排放对周围环境影响较小，噪声防治措施可行。 综上所述，本建设项目符合国家产业政策，项目在营运期采取合理可行的环保措施后，产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目的建设是可行的。 4.1.2要求和建议 （1）要求： 1）建设单位需按照环评文本内针对各车间的废气治理设备按照措施进行治理； 2）建设单位对雨污管网进行全面检查，以保证园区雨污管网正常工作，雨水、污水分流彻底； 3）污水处理站设置在线监测设备。 （2）建议 1）加强企业环境保护管理工作，减少污染物的排放量，做好环保治理设施的维护、保养工作，以保证污染治理设施的正常运转，各车间的环境治理设备随着时间的推移，其工作效率会降低，建议建设单位一旦发现环保设备老化的情况，立即给予更换； 2）做好项目周围的绿化工作，净化空气，美化环境。 4.2环评及批复落实情况检查、“三同时”验收对照表、环保投资对照表（环评批复见附件） 表4-1 环评及批复落实情况检查 序号; 环评及批复要求; 落实情况. 1; 经审核，该项目位于合肥经济技术开发区莲花路东、紫云路南，系租赁合肥华康资产管理有限公司2#东侧、7#、8#、9#、13#、14#、15#、16#、18#标准厂房以及1#、5#、6-1#标准仓库，租赁面积共69246平方米，东为桃花汽配公司，南靠汤口路，西为莲花路，北为紫云路。项目总投资24600万元人民币，项目投产后将形成年产小而香瓜子8600t、小南香瓜子130t、香瓜子2331t、原香瓜子1000t、多味瓜子30t、薯片13200t、早餐派2250t、豆类产品（花生、蚕豆）25000t、茶瓜子6000t、高档坚果3000t。未经审批，不得擅自扩大建设规模、改变生产内容。; 本次验收茶瓜子生产项目，年产6000t。建设地点为原15#厂房变更为14#厂房。. 2; 项目区排水实行雨污分流。生产废水经华康资产管理有限公司污水处理站处理达到合肥经济技术开发区污水处理厂的接管标准后接入开发区污水管网（接管标准未规定的污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准），进入经开区污水处理厂处理。厂区只能设置一个规范的污水排放口。; 项目区排水实行雨污分流。生产废水和生活污水经华康资产管理有限公司污水处理站处理后接入开发区污水管网。验收监测期间，项目排放的水污染物可以达到合肥经济技术开发区污水处理厂的接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。厂区已设置一个规范化排污口。. 3; 项目应选用低噪声设备，合理布局，产噪设备采取隔声、消声、减振等噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类功能区排放标准。; 项目合理优化布局，采取了有效的减振、隔声、消音等措施。验收检测期间，项目排放的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。. 4; 项目瓜子风选或清选工序产生的粉尘经旋风除尘器处理达标后由15米高排气简排放；豆类原料选料工序产生的粉尘经旋风除尘器处理达标后由15米高排气简排放；薯片制造车间和面、拌粉工序产生的粉尘经布袋除尘器处理达标后由15米高排气简排放，确保各类废气排放满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中二级标准及无组织排放监控浓度限值式。; 茶瓜子项目风选依托小而香风选设备进行（2#厂房），风选粉尘经旋风除尘器处理后通过15米高排气筒排放。验收监测期间，风选粉尘可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放监控浓度限值式。. 按要求对各类产生恶臭气体的工序安装净化设施，豆类油炸工序产生的油烟及异味气体经油烟净化器+恶臭气体净化处理系统处里达标后由15米高排气筒排放，其他恶臭气体经恶臭气体净化装置处理达标后由15米高排气筒排放，确保恶臭气体排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准要求，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）; 茶瓜子项目在蒸煮、烫漂、烘干和冷却工艺上方加设集气罩，上述过程中产生的恶臭气体经恶臭气体净化装置处理后经过15米高排气筒排放，验收监测期间，恶臭气体可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准要求。. 按照规范设置单独的危废临时贮存场所，项目产生的废机油、废润滑油等危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》集中收集、贮存，定期送有资质的危废处置单位处理；资源性固体废物由物资公司回收；生活垃圾分类集中收集后送城市生活垃圾中转站。; 项目设置危险废物临时贮存场所，位于厂区东南侧。项目产生的废机油、废润滑油等危险废物集中收集贮存后，交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处置。生活垃圾分类集中收集后送城市生活垃圾中转站。. 项目应加强环境保护管理，进一步落实环境保护的各项应急措施，加强风险管理，提高企业的清洁生产水平。; 项目已制定环境风险应急预案，并在合肥市环境保护局经济开发区分局备案，备案号为340106-2018-030L。. 该项目须严格执行环保工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目竣工后及时向我局申报验收，合格后方可使用。; 项目执行了环保“三同时”制度，茶瓜子项目正在进行自主验收。其他项目已验收完毕。. 表4-2 项目环境保护“三同时”验收对照表 序号; 污染源; 环保设施名称; 验收要求; 实际情况. 15#标准仓库茶瓜子选料产生粉尘; 1套旋风除尘器+1根15米高排气筒; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准; 依托小而香风选设备和环保设施，位于2#厂房. 14#标准厂房小而香西瓜子煮制、蘸汤、冷却、喷香; 2套恶臭气体净化处理系统+2根15米高排气筒; 满足《恶臭污染物排放标准》（GB145545-93）中二级标准要求; 增加茶瓜子生产线，茶瓜子恶臭气体净化系统+15米高排气筒位于此车间. 15#标准厂房茶瓜子煮制、烘干工序产生的恶臭气体; 1套恶臭气体净化处理系统+1根15米高排气筒; 在14#厂房建设. 2; 水污染治理; 生活污水和生产废水; 依托出租方污水处理站; 废水 接管; 满足合肥经济技术开发区污水处理厂接管标准; 与环评一致. 3; 固废治理; 生产垃圾; 物资回收部门回收利用; 均得到合理处置 不产生二次污染; 与环评一致. 生活垃圾; 实行袋装化，园区统一收集后，送至合肥市垃圾填埋场卫生填埋; 与环评一致. 危废; 送合肥市吴山固体废物处置有限公司处理; 经收集后暂存于厂区东南侧危废暂存间，委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处置. 4; 噪声治理; 噪声源采取减振、消声、隔声装置; 厂界噪声满足（GB12348-2008）中3类区标准; 与环评一致. 表4 -3 项目环保投资对照表 序号; 项目; 环保措施; 投资额（万元）. 1; 水污染治理; 生活污水和生产废水; 依托出租方污水处理站; ——. 2; 废气治理; 茶瓜子煮制、烘干工序; 1套恶臭气体净化处理系统+1根15米高排气筒; 75. 茶瓜子选料粉尘; 1套旋风除尘器+1根15米高排气筒; 0（依托小而香）. 3; 固废治理; 一般固废、危废收集、暂存、处理; 4.5. 4; 噪声治理; 减振、消声、隔声装置; 0.5. 合计; 80. 4.3 环境管理检查 - （一）环保审批手续“三同时”执行情况 - 洽洽食品股份有限公司食品生产加工（华泰工业园区）建设项目自立项以来，按照《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境保护法》以及环境保护主管部门的要求和规定，前期进行了环境影响评价，环保审批手续齐全；建设期间按设计要求进行了环保设施的建设。 4.3.1环境管理制度及人员责任分工 公司内设有安环部负责厂内的环境管理，环境管理规章制度较为齐全。 - 4.3.2环保设施运行、维护情况 公司设有专人定期对环保设进行维护。验收监测期间，项目环保设施运行稳定，各项污染物达标排放。 4.3.3固体废物处置情况 项目运营期产生的固体废物包括：生活垃圾、风选过程生产废料包括石子、杂质等不合格的瓜子、旋风除尘器收集到的粉尘等、茶瓜子生产过程中产生的不合格的瓜子、香料残渣、废包装袋等，此部分为一般固体废物。各车间机械设备正常运行、检修产生的废机油、废润滑油、带油手套，此部分为危险废物。 （1）一般固体废物 项目一般固体废物在厂区内垃圾中转站暂存，交由环卫部门统一处理。 （2）危险废物 项目带油手套、检修产生的废机油、废润滑油在危废间暂存后交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处置，不外排。 表4-4 项目固体废物处置措施一览表 污染物名称; 污染源; 主要污染物; 收集方式及治理措施. 固废; 检修产生的废机油、废润滑油; 危险废物; 在厂区危险废物暂存库暂存后，定期委托安徽浩悦环境科技有限责任公司处置. 带油手套; 危险废物豁免. 生活垃圾; 一般固废; 在厂区垃圾中转站暂存，由环卫部门统一清运处理. 风选过程生产废料包括石子、杂质等不合格的瓜子. 茶瓜子生产过程中产生的不合格的瓜子、香料残渣、废包装袋.

- 表五

5、验收监测质量保证及质量控制 5.1监测分析方法及仪器 表5-1监测分析方法及依据 样品类别; 检测项目; 检测方法; 检出限. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; —. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; —. 烟尘; 锅炉烟尘测试方法 GB/T5468-1991; —. 颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ836-2017; 1.0mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 3.0mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; 3.0mg/m3. 臭气浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; —. 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007; 3mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 0.025mg/L. 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 0.5mg/L. pH值; pH值 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局 （2002年）; —. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定重量法GB/T 11901-1989; 4mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 动植物油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; —. 表5-2本次监测所用仪器信息 序号; 设备名称; 设备型号; 检定/校准日期; 有效期. 1; 便携式pH计; CT-6025; 2019.2.25; 2020.2.24. 2; 紫外分光光度计; T6新世纪; 2019.8.9; 2020.8.8. 3; 生化培养箱; SHP-100; 2019.8.9; 2020.8.8. 4; 万分之一天平（200g/0.1mg）; FA2004; 2019.9.1; 2020.8.31. 5; 十万分之一天（120g/0.01mg）; AP225WD; 2019.9.1; 2020.8.31. 6; 红外测油仪; JC-OIL-6; 2019.8.9; 2020.8.8. 7; 全自动烟尘（气）测试仪; YQ3000-C; 2019.8.1; 2020.7.31. 8; 多功能声级计; AWA5688; 2019.8.9; 2020.8.8. 5.2水质监测分析过程中质量保证和质量控制 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ 91-2002）、《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》规定执行，实验室分析过程中采取平行样、密码样等质控措施。 表5-3验收监测质量控制情况统计表 污染物; 样品数; 平行样; 加标样; 标样; 密码样. 平行样（个）; 合格率（%）; 加标样（个）; 合格率（%）; 标样 （个）; 合格率（%）; 密码样（个）; 合格率（%）. 氨氮; 8; 2; 100; 2; 100; /; /; 2; 100. 化学 需氧量; 8; 2; 100; /; /; 1; 100; 2; 100. 5.4噪声监测质量控制 噪声测量仪器为Ⅱ型分析仪器。测量方法及环境气象条件的的选择按照国家有关技术规范执行。仪器使用前、后均经A声级校准器检验，误差确保在±0.5分贝以内。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB(A)，若大于0.5dB(A)测试数据无效。噪声仪器校验结果见表5-4。 表5-4声级计校核表 项目; 监测时间; 仪器; 测量前校准值（dB）; 测量后校准值（dB）; 示值偏差（dB）; 标准值（dB）; 是否符合要求. 噪声; 2019.11.20; 多功能 声级计; 93.8; 93.9; 0.1; ±0.5; 是. 2019.11.21; 93.8; 93.9; 0.1; ±0.5; 是.

- 表六

6.1验收监测内容 依据环评文本及批复，结合现场勘查结果，确定验收监测内容。本次验收监测内容见表6-1。 表6-1 验收监测内容一览表 类别; 监测点位; 检测内容; 监测频次. 废水; 废水总排口; pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油类、石油类; 4次/天，2天. 有组织废气; 14#厂房恶臭净化处理设施进口; 臭气浓度. 14#厂房恶臭净化处理设施出口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 14#厂房天然气燃烧尾气（炒制1#~4#）; 烟尘、NOx、SO2. 5#厂房茶瓜子风选处理设施出口（和小而香共用）; 颗粒物. 无组织废气; 上风向一个对照点，下风向三个监控点; 颗粒物、臭气浓度; 3次/天，2天. 噪声; 厂界东、西、南、北各布设1个噪声监测点，共4个监测点; Leq（A）; 昼夜各1次/天，连续监测2天.

- 表七

7.1验收监测期间生产工况记录 检测时间：2019年11月20日~11月21日，验收检测期间公司正常运行，工况稳定。 表7-1 工况统计表 日期; 产品名称; 2019年11月20日; 2019年11月21日. 设计生产能力（t）; 茶瓜子; 20. 监测期间产量（t）; 17.2; 17.8. 生产负荷（%）; 88.7; 86.5. 工况证明见附件。 7.2验收监测结果 ## 7.2.1噪声监测结果 表7-2 噪声监测结果 单位：dB（A） 样品类别; 噪声. 检测日期; 检测点位; 主要声源; 检测结果 dB（A）. 昼间Leq; 夜间Leq. 2019.11.20; N1东厂界; 生产噪声; 56.4; 47.5. N2南厂界; 生产噪声+交通噪声; 60.3; 49.3. N3西厂界; 生产噪声+交通噪声; 63.6; 53.2. N4北厂界; 生产噪声+交通噪声; 62.4; 51.4. 2019.11.21; N1东厂界; 生产噪声; 57.3; 46.7. N2南厂界; 生产噪声+交通噪声; 59.5; 50.8. N3西厂界; 生产噪声+交通噪声; 62.3; 52.3. N4北厂界; 生产噪声+交通噪声; 64.2; 53.7. 执行标准; 65; 55. 是否达标; 达标; 达标. 噪声监测结果表明，验收监测期间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 ## 7.2.2废水监测结果 废水监测结果见表7-2。 表7-3 废水检测结果 单位：mg/L,pH值无量纲 监测点位; 检测时间; pH值; 悬浮物; 氨氮; 石油类; 动植物 油类; 化学 需氧量; 五日生化需氧量. 废水 总排口; 2019.11.20; 第一次; 7.43; 4; 0.093; 0.35; 0.47; 30; 5.4. 第二次; 7.57; 6; 0.111; 0.45; 0.33; 36; 6.8. 第三次; 7.49; 7; 0.132; 0.57; 0.38; 21; 3.9. 第四次; 7.38; 5; 0.103; 0.63; 0.26; 26; 4.9. 废水 总排口; 2019.11.21; 第一次; 7.39; 9; 0.159; 0.5; 0.36; 24; 4.3. 第二次; 7.23; 8; 0.175; 0.62; 0.13; 34; 6.4. 第三次; 7.32; 5; 0.188; 0.47; 0.22; 28; 4.7. 第四次; 7.27; 7; 0.146; 0.41; 0.3; 18; 3.7. 执行标准; 6～9; 200; 20; 100; 30; 330; 160. 是否合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 监测结果表明：污水排口各污染物排放的日均值为pH值7.38-7.57、7.23-7.39；石油类0.55mg/L、0.50mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。两日各污染物排放的日均值化学需氧量28mg/L、26mg/L；五日生化需氧量5.2mg/L、4.8mg/L；氨氮0.115mg/L、0.167mg/L；悬浮物6mg/L、7mg/L、动植物油类0.32mg/L、0.25mg/L满足合肥市经开区污水处理厂接管标准。 ## 7.2.3 无组织废气监测结果 废气监测结果见表7.2-3。 表7-4 无组织废气检测结果 样品类别; 无组织废气. 采样时间; 检测点位; 采样频次; 样品编号; 颗粒物（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. 2019.11.20; 上风向G1; 第一次; KQ-1-1-1; 0.178; 11. 第二次; KQ-1-1-2; 0.175; 12. 第三次; KQ-1-1-3; 0.171; 12. 第四次; KQ-1-1-4; 0.179; 12. 下风向G2; 第一次; KQ-1-2-1; 0.193; 19. 第二次; KQ-1-2-2; 0.189; 16. 第三次; KQ-1-2-3; 0.193; 15. 第四次; KQ-1-2-4; 0.216; 14. 下风向G3; 第一次; KQ-1-3-1; 0.204; 19. 第二次; KQ-1-3-2; 0.187; 13. 第三次; KQ-1-3-3; 0.195; 17. 第四次; KQ-1-3-4; 0.191; 13. 下风向G4; 第一次; KQ-1-4-1; 0.202; 11. 第二次; KQ-1-4-2; 0.213; 13. 第三次; KQ-1-4-3; 0.206; 19. 第四次; KQ-1-4-4; 0.195; 15. 2019.11.21; 上风向G1; 第一次; KQ-2-1-1; 0.175; 12. 第二次; KQ-2-1-2; 0.180; 11. 第三次; KQ-2-1-3; 0.173; 13. 第四次; KQ-2-1-4; 0.192; 11. 下风向G2; 第一次; KQ-2-2-1; 0.198; 18. 第二次; KQ-2-2-2; 0.215; 16. 第三次; KQ-2-2-3; 0.194; 15. 第四次; KQ-2-2-4; 0.213; 11. 下风向G3; 第一次; KQ-2-3-1; 0.201; 14. 第二次; KQ-2-3-2; 0.208; 17. 第三次; KQ-2-3-3; 0.201; 13. 第四次; KQ-2-3-4; 0.192; 15. 下风向G4; 第一次; KQ-2-4-1; 0.191; 18. 第二次; KQ-2-4-2; 0.196; 19. 第三次; KQ-2-4-3; 0.187; 13. 第四次; KQ-2-4-4; 0.201; 14. 执行标准; 1.0; 20. 是否达标; 达标; 达标. 监测结果表明：验收监测期间项目排放的无组织颗粒物两日的最大值分别为0.216mg/m3、0.215mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求。臭气浓度两日最大浓度19，19，满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)臭气浓度无组织排放限值要求。 ## 7.2.4 有组织废气监测结果 废气监测结果见表7.2-4~表7-2-6。 表7.2-4表明，验收监测期间项目14#厂房恶臭净化处理设施排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物两日浓度为颗粒物＜20mg/m3，＜20mg/m3；二氧化硫ND、ND；氮氧化物ND、ND。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。臭气浓度两日浓度分别为1738~2317、1738~2317满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准要求。恶臭净化装置两日的平均去除效率为70.7%、78.0%。 表7.2-5表明验收监测期间项目14#厂房天然气燃烧尾气1#~4#排气筒出口排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求。 表7.2-6表明验收监测期间项目茶瓜子风选设备排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 7.3监测统计结果评价 1、表7.2-1表明：验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准限值要求。 2、表7.2-2表明：验收监测期间，污水排口排放的pH值、石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油类满足合肥市经开区污水处理厂接管标准。 3、表7.2-4表明验收监测期间项目14#厂房恶臭净化处理设施排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准要求。 表7.2-5表明项目14#厂房天然气燃烧尾气1#~4#排气筒出口排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求。 表7.2-6表明项目茶瓜子风选设备排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 4、表7.2-3表明：验收监测期间，项目排放的无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)臭气浓度无组织排放限值要求。

表7-5  14#厂房恶臭净化处理设施检测结果及评价

| 样品 类别 | 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 排气筒 高度 （m） | 采样时间 | 采样频次 | 样品编号 | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  | 臭气浓度 |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率（mg/m3） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率（mg/m3） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率（mg/m3） | （无量纲） |
| 14#厂房恶臭净化处理设施进口 | / | 2019.11.20 | 第一次 | FQ-1-1-1 | / | / | / | / | / | / | 2317 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-1-1-2 | / | / | / | / | / | / | 1738 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-1-1-3 | / | / | / | / | / | / | 1738 |
|  |  | 2019.11.21 | 第一次 | FQ-2-1-1 | / | / | / | / | / | / | 1738 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-2-1-2 | / | / | / | / | / | / | 1738 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-2-1-3 | / | / | / | / | / | / | 2317 |
| 14#厂房恶臭净化处理设施出口 | 15 | 2019.11.20 | 第一次 | FQ-1-2-1 | ＜20 | ＜0.842 | ND | / | ND | / | 412 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-1-2-2 | ＜20 | ＜0.827 | ND | / | ND | / | 550 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-1-2-3 | ＜20 | ＜0.808 | ND | / | ND | / | 733 |
|  |  | 2019.11.21 | 第一次 | FQ-2-2-1 | ＜20 | ＜0.813 | ND | / | ND | / | 309 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-2-2-2 | ＜20 | ＜0.838 | ND | / | ND | / | 550 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-2-2-3 | ＜20 | ＜0.828 | ND | / | ND | / | 412 |
| 执行标准 |  |  |  |  | 120 | 3.5 | 550 | 2.6 | 240 | 0.77 | 2000 |
| 是否达标 |  |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表7-6  14#厂房天然气燃烧尾气排气筒检测结果及评价

| 样品类别 | 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 排气筒 高度 （m） | 采样时间 | 采样频次 | 样品编号 | 颗粒物（烟尘） |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |
|  |  |  |  |  | 实测浓度 （mg/m3） | 排放浓度（mg/m3） | 实测浓度 （mg/m3） | 排放浓度（mg/m3） | 实测浓度（mg/m3） （mg/m3） |  | 排放浓度（mg/m3） |
| 14#厂房天然气燃烧尾气1#排气筒出口 | 8 | 2019.11.20 | 第一次 | FQ-1-3-1 | 6.4 | 17.0 | 12 | 32 | 35 |  | 93 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-1-3-2 | 4.5 | 11.6 | 17 | 44 | 38 |  | 98 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-1-3-3 | 6.7 | 18.0 | 14 | 38 | 42 |  | 113 |
|  |  | 2019.11.21 | 第一次 | FQ-2-3-1 | 6.3 | 17.5 | 10 | 28 | 31 |  | 86 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-2-3-2 | 4.6 | 11.5 | 18 | 45 | 32 |  | 80 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-2-3-3 | 7.3 | 19.1 | 16 | 42 | 45 |  | 118 |
| 14#厂房天然气燃烧尾气2#排气筒出口 | 8 | 2019.11.20 | 第一次 | FQ-1-4-1 | 5.8 | 15.1 | 13 | 34 | 44 |  | 115 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-1-4-2 | 5.0 | 12.9 | 10 | 26 | 44 |  | 113 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-1-4-3 | 6.4 | 17.0 | 15 | 40 | 43 |  | 114 |
|  |  | 2019.11.21 | 第一次 | FQ-2-4-1 | 5.7 | 15.8 | 11 | 31 | 46 |  | 128 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-2-4-2 | 7.0 | 19.8 | 16 | 45 | 41 |  | 116 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-2-4-3 | 4.4 | 11.5 | 14 | 37 | 45 |  | 118 |
| 执行标准 |  |  |  |  | / | 20 | / | 50 | / |  | 150 |
| 是否达标 |  |  |  |  | / | 达标 | / | 达标 | / |  | 达标 |

续表7-6  14#厂房天然气燃烧尾气排气筒检测结果及评价

| 样品类别 | 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 排气筒 高度 （m） | 采样时间 | 采样频次 | 样品编号 | 颗粒物（烟尘） |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |
|  |  |  |  |  | 实测浓度 （mg/m3） | 排放浓度（mg/m3） | 实测浓度 （mg/m3） | 排放浓度（mg/m3） | 实测浓度（mg/m3） （mg/m3） |  | 排放浓度（mg/m3） |
| 14#厂房天然气燃烧尾气3#排气筒出口 | 8 | 2019.11.20 | 第一次 | FQ-1-5-1 | 3.9 | 12.9 | 6 | 20 | 32 |  | 106 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-1-5-2 | 5.4 | 16.0 | 9 | 27 | 34 |  | 101 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-1-5-3 | 4.4 | 13.5 | 7 | 21 | 37 |  | 114 |
|  |  | 2019.11.21 | 第一次 | FQ-2-5-1 | 4.9 | 16.2 | 8 | 26 | 43 |  | 142 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-2-5-2 | 3.5 | 12.0 | 6 | 21 | 35 |  | 120 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-2-5-3 | 5.9 | 18.1 | 11 | 34 | 23 |  | 71 |
| 14#厂房天然气燃烧尾气4#排气筒出口 | 8 | 2019.11.20 | 第一次 | FQ-1-6-1 | 2.9 | 11.8 | ND | / | 28 |  | 114 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-1-6-2 | 3.3 | 14.8 | ND | / | 23 |  | 103 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-1-6-3 | 1.8 | 8.30 | ND | / | 17 |  | 78 |
|  |  | 2019.11.21 | 第一次 | FQ-2-6-1 | 3.0 | 16.4 | ND | / | 16 |  | 88 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-2-6-2 | 2.7 | 13.9 | ND | / | 17 |  | 88 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-2-6-3 | 3.5 | 17.0 | ND | / | 20 |  | 97 |
| 执行标准 |  |  |  |  | / | 20 | / | 50 | / |  | 150 |
| 是否达标 |  |  |  |  | / | 达标 | / | 达标 | / |  | 达标 |

表7-7 风选处理设施排气筒检测结果

| 样品类别 | 有组织废气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 排气筒 高度（m） | 采样时间 | 采样频次 | 样品编号 | 颗粒物 |  |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 5#厂房茶瓜子风选处理设施出口 | 15 | 2019.11.20 | 第一次 | FQ-1-7-1 | <20 | <0.696 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-1-7-2 | <20 | <0.672 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-1-7-3 | <20 | <0.683 |
|  |  | 2019.11.21 | 第一次 | FQ-2-7-1 | <20 | <0.669 |
|  |  |  | 第二次 | FQ-2-7-2 | <20 | <0.688 |
|  |  |  | 第三次 | FQ-2-7-3 | <20 | <0.684 |

- 表八

8、验收监测结论 安徽品格检测技术有限公司于2019年11月20～21日对洽洽食品股份有限公司食品生产加工（华泰工业园区）-茶瓜子建设项目进行竣工环保验收监测，企业各项污染治理设施运行正常，工况基本稳定。通过对该项目废气、废水、噪声监测得出结论如下： 8.1噪声监测结论 验收监测期间，项目厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准限值要求。 8.2废水监测结论 验收监测期间，污水排口排放的pH值、石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、动植物油类满足合肥市经开区污水处理厂接管标准。 8.3废气监测结论 验收监测期间项目14#厂房恶臭净化处理设施排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准要求。 项目14#厂房天然气燃烧尾气1#~4#排气筒出口排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3特别排放限值要求。 项目茶瓜子风选设备排放的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 8.4 固体废物 项目产生的生活垃圾、风选过程生产废料包括石子、杂质等不合格的瓜子、旋风除尘器收集到的粉尘等、茶瓜子生产过程中产生的不合格的瓜子、香料残渣、废包装袋等，在厂区垃圾中转站暂存后交由环卫部门处置。各车间机械设备正常运行、检修产生的废机油、废润滑油、带油手套等为危险废物，在厂区危废暂存间暂存后交由安徽浩悦环境科技有限责任公司处置。 8.5建议 - 强化危废管理制度，确保危废台账记录完整、及时有效，建立健全各项环保规章制度，完善环保组织机构和环保档案。 2、加强臭气处理设施的维护，确保处理设施正常运行。

# 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：  安徽品格检测技术有限公司                                          填表人：李明明                       项目经办人：李明明

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 洽洽食品股份有限公司食品生产加工（华泰工业园区）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  | 合肥市经济技术开发区莲花路2159号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | C139其他农副食品加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产茶瓜子6000t |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产茶瓜子6000t |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  | 安徽银杉环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批机关 |  | 合肥市环境保护局经济技术开发区分局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  | 环建审（经）字【2017】13 号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2018.11 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 上海涤世环保设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 上海涤世环保设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 安徽品格检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 安徽品格检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  | 大于75% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 24600（整个项目） |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 935（整个项目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 850（茶瓜子项目） |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 30（茶瓜子项目） |  |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  | 3.53 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0 |  | 废气治理（万元） |  |  | 25 |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 4.5 | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 0.5 |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  |  |  | / | 其它（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  | / |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm3/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作日（h/a） |  |  |  |  |  | 4800 |  |  |
| 运营单位 | 洽洽食品股份有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  | 913400007300294381 |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  | 2019年11月20日-11月21日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） |  |  | 本期工程允许排放浓度 （3） |  |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） |  |  |  | 全厂实际排放总量（9） |  |  |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量 （12） |  |
|  | 废水 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  | 氨氮 |  |  | — |  | 0.138 |  |  | 20 |  |  | — | — |  |  | / |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  | 化学需氧量 |  |  | — |  | 27 |  |  | 330 |  |  | — | — |  |  | / |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  | 五日生化需氧量 |  |  | — |  | 5.0 |  |  | 160 |  |  | — | — |  |  | / |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  | 悬浮物 |  |  | — |  | 6 |  |  | 200 |  |  | — | — |  |  | / |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  | VOCs |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  |  |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  | 工业固体废物 |  |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | — |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | — |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |
|  |  | — |  | — |  | — |  |  | — |  |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  |  |  | — |  |  |  | — |  | — |  | — |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；    2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件：

1、委托书

2、项目地理位置图；

3、项目平面布置及监测点位图；

4、监测点位示意图

5、工况说明；

6、环评批复；

7、危废处置协议；

8、采样照片；

9、本项目检测报告；

10、炒锅数量变更说明；

11、验收签到表；

12、验收意见。